Elección de TVS

Se selecciona un diodo TVS con el objeto de mantener los transitorios de la tensión de entrada ≤ ~60 V sobre VIN.

Datos:

- Vpico_rectif =24 VAC×0.707=34 V

- El LM76005 admite hasta 65 V de entrada.

Se elije un TVS de 36V unidireccional:

- VRWM ≈ 36 V → No debería conducir con ~34 V DC nominal.

- VC típico ≈ 58–60 V a IPP nominal → por debajo/rasante del límite del LM76005.

Con estos datos se elije un diodo tvs Series: SMBJ36A.

https://www.digikey.com/es/products/detail/littelfuse-inc/SMBJ36A/286010

Elección capacitores de filtrado salida rectificador

Se opta por seleccionar dos capacitores de 470uF/50V, colocados en paralelo. Teniendo en cuenta que la corriente máxima es de 3A, se opta por EEU-FM1H471 de Panasonic:

Cada uno provee una corriente de ripple de 1.7A, dando como resultado una corriente total de 3.4A.  Además, sus dimensiones  (12.5mm x  20mm) cumplen la cotas máximas impuestas.